Как улучшить сигнатуру функции, чтобы избежать передачи undefined?

Что хотят услышать интервьюеры:

Интервьюеры ожидают, что кандидат продемонстрирует понимание типов данных в JavaScript, подходы к обработке значений по умолчанию, а также применение лучших практик для улучшения читаемости и надежности кода. Кандидат должен объяснить, как обеспечить безопасность типов и избежать возможных ошибок при работе с функциями.

Ответ:

- Использование параметров по умолчанию:

При определении функции можно установить значения по умолчанию для параметров, что предотвратит передачу undefined.

function exampleFunction(param1 = 'defaultValue', param2 = 10) {

console.log(param1, param2);

}

- Проверка типов входящих параметров:

Внутри функции можно использовать проверки для определения, является ли параметр undefined, и заменять его значением по умолчанию.

function exampleFunction(param1, param2) {

if (param1 === undefined) {

param1 = 'defaultValue';

}

if (param2 === undefined) {

param2 = 10;

}

console.log(param1, param2);

}

- Использование null вместо undefined:

Явная передача null вместо undefined может помочь отличить отсутствие значения от передачи фактического значения по умолчанию.

function exampleFunction(param1 = 'defaultValue', param2) {

console.log(param1, param2 ?? 10); // Используем нулевое слияние

}

- Использование TypeScript для строгой типизации:

TypeScript позволяет определить типы для параметров и установить их обязательными, что предотвращает передачу undefined.

function exampleFunction(param1: string, param2: number = 10): void {

console.log(param1, param2);

}